МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Московский государственный институт

электроники и математики

(Технический университет)

Кафедра инженерной и машинной графики

КОМПЬЮТЕРНОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ

ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ,

ОГРАНИЧЕННЫХ КРИВОЛИНЕНЙНЫМИ

ПОВЕРХНОСТЯМИ И ПЛОСКОСТЯМИ,

В ГРАФИЧЕСКОМ ПАКЕТЕ AutoCAD 2004

Методические указания по курсу

«Инженерная и компьютерная графика»

Серия 3 – «сложные геометрические контуры»

Москва 2004

Составители: профессор А.А.Пузиков

доцент   Д.А.Пяткина

УДК 744

Компьютерное  моделирование  геометрических тел, ограниченных криволинейными поверхностями и плоскостями,  в графическом пакете AutoCAD 2004.

Методические указания по курсу «Инженерная и компьютерная графика»; Московский государственный институт электроники и математики (технический университет;    составители: профессор А.А.Пузиков,  Д.А.Пяткина. М., 2004. –16с.

Ил.16. Библиогр.: 4 назв.

Указания содержат упражнения по  компьютерному моделированию сложных геометрических тел в графическом пакете «AutoCAD 2004» с примерами выполнения. Предназначены для студентов, обучающихся на  I курсе по инженерным специальностям, а также для студентов  I-IV курса специальности «Компьютерный дизайн и реклама».

ISBN 5-230-16355-0

Введение

В данных методических указаниях приведены  примеры решения задач компьютерного твердотельного моделирования с помощью графического пакета «AutoCAD 2004». Все рекомендации ориентированы на англоязычную версию пакета. Методические указания «Компьютерное  моделирование  геометрических тел, ограниченных криволинейными поверхностями,  в графическом пакете AutoCAD 2004» являются третьими  в серии методических указаний по данной тематике, которая готовится к выпуску на кафедре «Инженерной и машинной графики» МГИЭМ. Первые методические указания из этой серии носят название «Компьютерное твердотельное моделирование в графическом пакете AutoCAD 2002»;[2]; вторые - Компьютерное  моделирование  геометрических тел, ограниченных криволинейными поверхностями,  в графическом пакете AutoCAD 2002 [3]. В них рассмотрены самые простейшие приёмы и несложные для моделирования тела.

Третьи методические указания (рассматриваемые) предполагают некоторое  усложнение  моделей, по сравнению с упражнениями из [2,3],особенно в том, что касается построения сложных контуров, имеющих сопряжения. Авторы считают, что материалы серии будут использоваться в учебном процессе последовательно, и набор упражнений для каждого следующего издания  базируется на знаниях, полученных студентами при работе с более ранними выпусками серии. Цель данных методических указаний состоит в том, чтобы  через  изучение конкретных примеров студент освоил  принципы и приёмы моделирования сложных тел :

- разбиение сложных тел на простые примитивы;

- перенос и вращение системы координат для удобства проведения построений;

- объединение и вычитание твердотельных моделей с помощью булевых операций;

- возможность получения одних и тех же твердотельных моделей различными способами (например,  методом «вращения» и методом «выдавливания»).

По полученным твердотельным моделям с помощью средств пакета AutoCAD выполняются проекционные чертежи, причём как в ортогональных, так и в центральных проекциях (линейная перспектива). Заметим, что исходными данными для моделирования могут служить как конкретные модели, так и их изображения на чертеже или их описания.

В работе [1] имеются варианты заданий для самостоятельной работы студентов, выполнение которых базируется на рассмотренном примере.

Работа может быть организована следующим образом: сначала вся группа выполняет общий типовой пример задания, который подробно рассмотрен в данных методических указаниях, а затем каждый из учащихся  под руководством преподавателя выполняет свой индивидуальный вариант  задания.

Индивидуальные варианты могут быть использованы для контрольных и домашних заданий, а также для проведения зачетов и экзаменов.

Методические указания включают в себя:

1. Выполнение сложного контура (рис. 1).

Рис. 1

- Построение на базе сложного контура твердотельной модели (рис. 2)

Рис. 2

- Построение чертежа (в трех ортогональных проекциях) с аксонометрической проекцией (прямоугольной изометрией)(рис. 3).

Рис. 3

На главном изображении следует проставить размеры, как показано на рис. 4

Рис. 4

Для выполнения упражнений необходимо сначала произвести подготовку рабочего стола AutoCAD. О том, как это сделать, подробно рассказывается далее.

Для удобства работы рекомендуется также загрузить экранное меню (Screen menu):

► (Tools/ Options / Display/ Display Screen menu).

По мере необходимости для проведения построений используются привязки к точкам, которые можно активизировать с помощью меню:

► (Tools/ Drafting Setting/ Object Snap),

или кнопкой /SNAP/ (внизу экрана) + /правая клавиша + Setting/ Object Snap.

Заметим, что во время пользования привязками кнопка /OSNAP/ в строке состояния должна быть включена.

Приведем список путей к основным командам через

экранное меню (Screen Menu):

► перенос системы координат ( Tools 2/ UCS/ Origin);

► операция «выдавливания» (Draw 2/ Solids/ Extrude)

(выдавливать можно только в направлении оси «Z» или используя выбранное направление(Path);

► операция вращения (Draw 2/ Solids/ Revolve).

Булевы операции:

► операция объединения (Modify 2/ Union);

► операция вычитания (Modify 2/ Subtract);

Другие операции:

► операция перемещения объекта (Modify 2/ Move);

► операция вращения объекта вокруг оси «Z»

(Modify 2/ Rotate)

► операция вращения объекта вокруг любой заданной оси (Modify 2/ Rotate 3D).

Некоторые построения (например, проведение осей, построение вспомогательных точек и т. д.) удобно проводить в специально созданных слоях, которые можно создать с помощью команд:

●   (Format/ Layer/ New)

Загрузка определенного типа линии в выбранный слой осуществляется с помощью следующих команд:

● (Linetype +левая клавиша/ Load (загрузить)/ выделить нужный тип линии в библиотеке линий/ OK/ Select linetype/ выделить нужный тип линии в окне/ OK)

Загрузка нужной толщины линии в слой осуществляется с помощью команд:

● (Lineweight +левая клавиша/ выделить нужную толщину линии в библиотеке/ OK)

Дополнительно можно установить для каждой линии цвет.

Заметим, что некоторые команды удобно выбирать из стандартной или других дополнительных панелей инструментов. Это такие команды, как, например, перемещение и вращение пользовательской систем координат (панель UCS), масштабирование в реальном масштабе времени (панель Zoom) и выбор вида (панель  View) и др.

Загрузить дополнительные панели инструментов можно с помощью команды: (View/ Toolbars).

УПРАЖНЕНИЕ

Общий вид детали показан на рис. 5.

Рис. 5

Для создания твердотельной модели детали необходимо построить сложный контур, показанный на рис. 6.

Рис. 6

Выполнение работы начинаем с введения параметров для настройки рабочего стола AutoCAD.

Задаем границы чертежа.

Format/ Drawing Limits

Command: '_limits

Reset Model space limits:

Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000>: «Enter»

Specify upper right corner <420.0000,297.0000>: «Enter»

Если размеры по умолчанию Вас не удовлетворяют, то необходимо ввести c клавиатуры необходимые, (например: 297,210).

Настраиваем параметры сетки (10х10) и шага привязки (10х10) в соответствии с размерами детали (не забудьте включить необходимые кнопки в закладке / Object Snap / c помощью левой кнопки мыши).

Кроме того, необходимо нажать первую и вторую кнопку (SNAP и GRID) в строке состояния для отображения сетки и обеспечения привязки к узлам сетки, а также кнопку (OSNAP)- включение привязок.

Command:  <Snap on>

Command:  <Grid on>

Отображаем рабочую область экрана  в пределах границ рисунка (420х297).

View/ Zoom/ All

Command: '_zoom

Specify corner of window,

Enter a scale factor

(nX or nXP), or

[All/Center/Dynamic/Exten./Previous/Scale/Window] <real time>: _all Regenerating

Следует перенести начало координат  приблизительно в центр экрана.

Проводим разметку экрана с помощью специальной «разметочной» линии (Construction line)( рис.7).

Рис.7

Проводим вспомогательные линии, необходимые для дальнейших построений сложного контура детали, показанного на рис.6.

Command:

Draw/ Construction line

Сначала проводят вертикальные линии.

Command: _xline Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: V

Specify through point: -64, 0

Specify through point: -54, 0

Specify through point:  95, 0

Specify through point: Enter

Затем - горизонтальные.

Command:

Command: _xline Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: H

Specify through point: 0, 45

Specify through point: 0, -90

Specify through point: 0, -125

Specify through point: Enter

Command:

Строим две окружности (диаметр первой равен 50 мм, диаметр второй равен 86 мм) (рис.8).

Screen Menu/ Draw 1/

Circle/ Cen Rad

Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: _int of

Specify radius of circle or     [Diameter]: 43 Enter

Command:

Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr  (tan tan radius)]: _int of

Specify radius of circle or

[Diameter] <43.0000>: 25 Enter

Command:

Рис.8

Строим дугу окружности (R150)касательную к двум ранее построенным окружностям.

Screen Menu/ Draw 1/

Circle/ tan tan Rad

Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr  (tan tan radius)]: _ttr

Specify point on object for first tangent of circle: _tan to of (привязка касание)

Specify point on object for second tangent of circle: _tan to of (привязка касание)

Specify radius of circle <25.0000>: 150 Enter

Примечание:

При помощи команды Trim – «обрезать» убрана часть окружности R150.

Screen Menu/ Modify2/ Trim

Ставим необходимые размеры (рис.8).

Command:

Command: _dimdiameter

Select arc or circle:  <Snap off>

Dimension text = 86

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:

Command:

Command: _dimdiameter

Select arc or circle:

Select arc or circle:

Dimension text = 50

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:

Command:

Command: _dimradius

Select arc or circle:

Dimension text = 150

Command:

Строим наклонную линию и линии образующие прямоугольник (см. рис.8)

Command: _line Specify first point: _int of (привязка пересечение)

Specify next point or [Undo]: _tan to of (привязка касание)

Specify next point:  Enter

Command:

Command: _line Specify first point: _int of (привязка пересечение)

Specify next point or [Undo]:

_int of (привязка пересечение)

Specify next point or [Undo]:  _int of (привязка пересечение)

Specify next point or [Close/Undo]: _int of (привязка пересечение)

Specify next point or [Close/Undo]: C(опция «Close»)– замыкание  Command:

Строим дугу окружности (R125), эквидистантную дуге окружности (R150).

Строим прямую, параллельную наклонной прямой (рис. 9).

Screen Menu/ Modify1/ Offset

Command:

Command: _offset

Specify offset distance or [Through] <1.0000>: 15

Select object to offset or <exit>: <Snap off>

Specify point on side to offset:

Указать точку со стороны строящейся дуги (R125)

Command:

Command: _offset

Specify offset distance or [Through] <1.0000>: 15

Select object to offset or <exit>:  <Snap off>

Specify point on side to offset:

Указать точку  со стороны, строящейся прямой, параллельной наклонной прямой

Рис. 9

Строим скругления (сопряжения) радиусами 6мм и 16мм (рис.10).

Рис.10

Screen Menu/ Modify2/ Fillet

Command:

Command: _fillet

Current settings: Mode = TRIM, Radius = 10.0000

Select first object or [Polyline/ Radius/Trim]: r

Specify fillet radius <16.0000>: 6

Select first object or [Polyline/ Radius/Trim]:

Select second object:

Command:

Command: _fillet

Current settings: Mode = TRIM, Radius = 6.0000

Select first object or [Polyline/ adius/Trim]:

Select second object:

Command:

Command: _fillet

Current settings: Mode = TRIM, Radius = 6.0000

Select first object or [Polyline/ Radius/Trim]:

Select second object:

Command:

Command: _fillet

Current settings: Mode = TRIM, Radius = 6.0000

Select first object or [Polyline/ Radius/Trim]:

Select second object:

Command:

Command: _fillet

Current settings: Mode = TRIM, Radius = 6.0000

Select first object or [Polyline/ Radius/Trim]: r

Specify fillet radius <6.0000>: 16

Select first object or [Polyline/ Radius/Trim]:

Select second object:

Command:

Command: _fillet

Current settings: Mode = TRIM, Radius = 16.0000

Select first object or [Polyline/ Radius/Trim]:

Select second object:

Command:

Строим три ребра с помощью (Command:_line): два горизонтальных — (шириной 14мм и 15мм) и одно вертикальное — (шириной 14мм).

Затем выполняем с помощью(Command:__fillet) двенадцать скруглений- сопряжений (R6)(рис. 11).

Screen Menu/ Modify2/ Fillet

Рис.11

Примечание:

Здесь не приводятся протоколы выполнения команд (рис. 11).

Выполняем построение двух групп отверстий (три отверстия с диаметром 10мм, расположенные на осевой окружности с диаметром 32мм и восемь отверстий с диаметром 14мм, расположенные на осевой окружности с диаметром 60мм) (рис. 12).

Рис. 12

Сначала строим осевые окружности.

Screen Menu/ Draw 1/ Circle/ Cen Rad

Command:

Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan

tan radius)]: _int of

Specify radius of circle or [Diameter] <5.0000>: 16

Command:

Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: _int of

Specify radius of circle or [Diameter] <16.0000>: 30

Command:

Затем строим малые окружности по одной каждого вида (R5 и R7).

Примечание

Следует для малых окружностей провести также осевые линии, которые хорошо видны после «размножения» отверстий при помощи команды «массив» (Command: -ARRAY).

Screen Menu/ Draw 1/ Circle/ Cen Rad

Command:

Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: _int of

Specify radius of circle or [Diameter] <16.0000>: 7

Command:

Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: _int of

Specify radius of circle or [Diameter] <7.0000>: 5

Command:

Screen Menu/ Modify 1/ -array

Command: _-array

Select objects: 1 found

Select objects:

Enter the type of array [Rectangular/Polar] <R>: p

Specify center point of array or [Base]: _int of

Enter the number of items in the array: 8

Specify the angle to fill (+=ccw, -=cw) <360>:

Rotate arrayed objects?[Yes/No]<Y>:

Command:

Command: -ARRAY

Select objects: 1 found

Select objects:

Enter the type of array [Rectangular/Polar] <P>:

Specify center point of array or [Base]: _int of

Enter the number of items in the array: 3

Specify the angle to fill (+=ccw, -=cw) <360>:

Rotate arrayed objects? [Yes/No] <Y>:

Command:

Заканчиваем создание сложного контура построением двух окружностей   (R = 7,5мм и R = 16мм) (рис.13).

Рис.13

Screen Menu/ Draw 1/ Circle/ Cen Rad

Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: _int of

Specify radius of circle or [Diameter] <16.0000>:

Command:

Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: _int of

Specify radius of circle or [Diameter] <7.0000>: 7,5

Command:

В результате всех построений, проведенных и достаточно подробно описанных выше, получим изображение, показанное на рис.14.

Рис.14

Полученное изображение содержит все необходимые исходные контуры для создания твердотельной модели показанной на рис.5.

Однако многие контуры не являются замкнутыми, как того требует метод «выдавливания»:       (Command:_extrude).

Так, контур с размерами

(170х16), имеющий два скругления (R16), состоит из двух отрезков прямых и двух дуг окружн. (R16).

Ребро (R150 - R135) состоит из четырех дуг окружностей, включая два скругления (R6). Наклонное ребро ограничено двумя отрезками параллельных прямых (расстояние между которыми равно 15 мм) и тремя дугами окружностей, две из которых имеют радиус (R6) и одна – (R14).

Каждое из двух горизонтальных ребер и одно вертикальное ребро ограничены парой параллельных отрезков и четырьмя дугами окружностей (R6).

Необходимо на базе каждого из шести указанных разомкнутых контуров создать замкнутые контуры, ограниченные линией типа (Polyline).

Для этого используется: (Command:_boundary).

Примечание

Следует предварительно «выключить» видимость всех элементов чертежа, препятствующих работе (Command: _boundary), с помощью специальных кнопок в окне управления слоями (рис. 15).

Рис. 15

Выполнение команды   (Command:_boundary).

Screen Menu/ Draw 2/ _boundary

При вызове команды открывается окно, в котором активизируется кнопка (Pick Points). Нужно нажать эту кнопку с помощью курсора и левой клавиши мыши. При этом в командной строке появится запрос:

(Select internal point:).

После этого следует курсором указать (нажать) точки 1,2,3,4,5 внутри контуров (рис.15).

Все контуры ребер при этом станут «выделенными». Кроме этого, следует таким же образом «выделить» шестой контур.

Command:

Command: _boundary

Select internal point: 1-я точка

Selecting everything...

Selecting everything visible...

Analyzing the selected data...

Analyzing internal islands...

Select internal point: 2-я точка

Analyzing internal islands...

Select internal point: 3-я точка

Analyzing internal islands...

Select internal point: 4-я точка

Analyzing internal islands...

Select internal point: 5-я точка

Analyzing internal islands...

Select internal point: указать точку внутри шестого контура

Analyzing internal islands...

Select internal point:

BOUNDARY created 6 polylines

Command:

Формируем из окружностей твердотельные модели цилиндров с отверстиями высотой 80мм, а из левого контура твердотельную модель плиты высотой тоже 80мм методом «выдавливания». Из пяти ребер формируем твердотельную модель ажурной стойки толщиной 10мм также методом

«выдавливания» (рис. 16).

Screen Menu/ Draw 2/

Solids/ Extrude

Рис.16

Command:

Command: _extrude

Current wire frame dens.:ISOLINES=4

Select objects: 1 found

Select objects: 1 found, 1 total

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Select objects: 1 found, 15 total

Select objects:

Specify height of extrusion or [Path]: 50

Specify angle of taper for extrusion <0>:

Command:

Command: _extrude

Current wire frame dens.:ISOLINES=4

Select objects: 1 found

Select objects: 1 found, 1 total

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Select objects: 1 found, 5 total

Select objects:

Specify height of extrusion or [Path]: 10

Specify angle of taper for extrusion <0>:

Command:

Вычитаем из двух больших цилиндров цилиндры, формирующие отверстия.

Screen menu/ Modify 2/ Subtract

Command: _subtract Select solids and regions to subtract from ..

Select objects: 1 found

Select objects:

Select solids and regions to subtract ..

Select objects: 1 found

Select objects: 1 found, 1 total

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Select objects: 1 found, 9 total

Select objects:

Command:

Command: _subtract Select solids and regions to subtract from ..

Select objects: 1 found

Select objects:

Select solids and regions to subtract ..

Select objects: 1 found

Select objects: 1 found, 1 total

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Select objects: 1 found, 4 total

Select objects:

Command:

Перемещаем ребра относительно цилиндров и плиты в положение, указанное в черт. (рис. 3), и «объединяем» все восемь созданных «твердотельных моделей» с помощью булевой операции «объединение» - (Command: _union) (рис.16).

Screen menu/ Modify 2/ Union

Command:

Command: _union

Select objects: Specify opposite corner: 8 found

Command:

Записываем результат.

Command: _saveas

Библиографический список

1. Миронов Б.Г., Миронова Р.С., Пяткина Д.А.,        Пузиков А.А. Сборник заданий по инженерной графике. М.:  Высшая школа,2004.

2. Пяткина Д.А. Компьютерное моделирование геометрических тел в графическом пакете AutoCAD 2002. Методические указания по курсу «Инженерная и машинная графика». МГИЭМ, Москва, 2003.

3. Пяткина Д.А. Компьютерное твердотельное моделирование в графическом пакете AutoCAD 2002. Методические указания по курсу «Инженерная и машинная графика». МГИЭМ, Москва, 2003.

4. Миронов Б.Г., Миронова Р.С. ,Пяткина Д.А.,         Пузиков А.А. Инженерная и компьютерная графика. М.:  Высшая школа,2004.

Учебное издание

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ,

ОГРАНИЧЕННЫХ  КРИВОЛИНЕНЙНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ           И ПЛОСКОСТЯМИ,

В ГРАФИЧЕСКОМ ПАКЕТЕ AutoCAD 2004

Составители:

ПУЗИКОВ Анатолий Александрович

ПЯТКИНА Дарья Анатольевна

Редактор Е.С. Резникова

Технический редактор О.Г. Завьялова

Подписано в печать                .   Формат 60x84/16.

Бумага офсетная № 2. Ризография. Усл.печ.л.          .

Уч.-изд.л.    . Изд.№   . Тираж 120 экз. Заказ   .  Бесплатно.

Московский государственный институт электроники и математики.

109028, Москва, Б.Трёхсвятительский пер., 3/12.

Отдел оперативной полиграфии  Московского государственного

института электроники и математики,

113054, Москва, ул. М. Пионерская, 12.