МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Московский государственный институт

электроники и математики

(Технический университет)

Кафедра инженерной и машинной графики

КОМПЬЮТЕРНОЕ ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ,

ОГРАНИЧЕННЫХ КРИВОЛИНЕНЙНЫМИ

ПОВЕРХНОСТЯМИ И ПЛОСКОСТЯМИ,

В ГРАФИЧЕСКОМ ПАКЕТЕ AutoCAD 2004

Тема – РАЗРЕЗЫ

Методические указания к лабораторной работе 3

по курсу

«Инженерная и компьютерная графика»

Москва 2004

Составители: профессор А.А.Пузиков

доцент   Д.А.Пяткина

УДК 744

Компьютерное  моделирование  геометрических тел, ограниченных криволинейными поверхностями и плоскостями,  в графическом пакете AutoCAD 2004. Тема – РАЗРЕЗЫ.

Методические указания по курсу «Инженерная и компьютерная графика»; Московский государственный институт электроники и математики (технический университет;    составители: профессор А.А.Пузиков, доцент Д.А.Пяткина.  М., 2004. 20с.

Ил.28. Библиогр.: 5 назв.

Указания содержат упражнения по  компьютерному моделированию сложных геометрических тел в графическом пакете «AutoCAD 2004» деталей с полостями, требующими выполнения разрезов на рабочих чертежах и в аксонометрических проекциях.

Предназначены для студентов, обучающихся на  I курсе по инженерным специальностям, а также для студентов  I-IV курса специальности «Компьютерный дизайн и реклама».

ISBN 5-94506-071-2

Введение

В данных методических указаниях приведены  примеры решения задач компьютерного твердотельного моделирования с помощью графического пакета «AutoCAD 2004». Все рекомендации ориентированы на англоязычную версию пакета. Методические указания «Компьютерное  моделирование  геометрических тел, ограниченных криволинейными поверхностями,  в графическом пакете AutoCAD 2004» являются третьими  в серии методических указаний по данной тематике, которая готовится к выпуску на кафедре «Инженерной и машинной графики» МГИЭМ. Первые методические указания из этой серии носят название «Компьютерное твердотельное моделирование в графическом пакете AutoCAD 2002»;[2]; вторые - Компьютерное  моделирование  геометрических тел, ограниченных криволинейными поверхностями,  в графическом пакете AutoCAD 2002 [3]. В них рассмотрены самые простейшие приёмы и несложные для моделирования тела.

Третьи методические указания (рассматриваемые) предполагают некоторое  усложнение  моделей, по сравнению с упражнениями из [2,3],особенно в том, что касается построения сложных контуров, имеющих сопряжения. Авторы считают, что материалы серии будут использоваться в учебном процессе последовательно, и набор упражнений для каждого следующего издания  базируется на знаниях, полученных студентами при работе с более ранними выпусками серии. Цель данных методических указаний состоит в том, чтобы  через  изучение конкретных примеров студент освоил  принципы и приёмы моделирования сложных тел :

- разбиение сложных тел на простые примитивы;

- перенос и вращение системы координат для удобства проведения построений;

- объединение и вычитание твердотельных моделей с помощью булевых операций;

- возможность получения одних и тех же твердотельных моделей различными способами (например,  методом «вращения» и методом «выдавливания»).

По полученным твердотельным моделям с помощью средств пакета AutoCAD выполняются проекционные чертежи, причём как в ортогональных, так и в центральных проекциях (линейная перспектива). Заметим, что исходными данными для моделирования могут служить как конкретные модели, так и их изображения на чертеже или их описания.

В работе [1, стр. 151-155] имеются варианты заданий для самостоятельной работы студентов, выполнение которых базируется на рассмотренном примере.

Работа может быть организована следующим образом: сначала вся группа выполняет общий типовой пример задания, который подробно рассмотрен в данных методических указаниях, а затем каждый из учащихся  под руководством преподавателя выполняет свой индивидуальный вариант  задания.

Индивидуальные варианты могут быть использованы для контрольных и домашних заданий, а также для проведения зачетов и экзаменов.

Методические указания включают в себя:

- Последовательное поэтапное «твердотельное моделирование» детали по ее аксонометрическому (изометрическому) изображению [1,стр.155,дет.18](Рис. 1).

Рис. 1

- Выполнение чертежа с тремя половинными разрезами (фронтальным, горизонтальным и профильным) и изометрической проекции (также с вырезом по плоскостям симметрии)(см. изображение на первой странице).

При выполнении разрезов использованы две различные методики:

А) Использование опции(Section) команды (Solview) При этом для получения половинных разрезов  соединяют половины разрезов с половинами видов, используя свойство плавающих экранов изменять размеры окон в режиме «листа».

Б) Использование предварительной подготовки «своей модели», имеющей «соответствующий вырез», для каждого из половинных разрезов (рис. 2). Для аксонометрической (изометрической) проекции используется та  же модель, что и для профильного разреза (рис. 3).

Рис. 2

На изображениях следует проставить размеры, как показано на рис. 2

Для выполнения упражнений необходимо сначала произвести подготовку рабочего стола AutoCAD. О том, как это сделать, подробно рассказывается далее.

Для удобства работы рекомендуется также загрузить экранное меню (Screen menu):

► (Tools/ Options / Display/ Display Screen menu).

По мере необходимости для проведения построений используются привязки к точкам, которые можно активизировать с помощью меню:

► (Tools/ Drafting Setting/ Object Snap),

или кнопкой /SNAP/ (внизу экрана) + /правая клавиша + Setting/ Object Snap.

Заметим, что во время пользования привязками кнопка /OSNAP/ в строке состояния должна быть включена.

Приведем список путей к основным командам через

экранное меню (Screen Menu):

► перенос системы координат ( Tools 2/ UCS/ Origin);

► операция «выдавливания» (Draw 2/ Solids/ Extrude)

(выдавливать можно только в направлении оси «Z» или используя выбранное направление(Path);

► операция вращения (Draw 2/ Solids/ Revolve).

Булевы операции:

► операция объединения (Modify 2/ Union);

► операция вычитания (Modify 2/ Subtract);

Другие операции:

► операция перемещения объекта (Modify 2/ Move);

► операция вращения объекта вокруг оси «Z»

(Modify 2/ Rotate)

► операция вращения объекта вокруг любой заданной оси (Modify 2/ Rotate 3D).

Некоторые построения (например, проведение осей, построение вспомогательных точек и т. д.) удобно проводить в специально созданных слоях, которые можно создать с помощью команд:

●   (Format/ Layer/ New)

Загрузка определенного типа линии в выбранный слой осуществляется с помощью следующих команд:

● (Linetype +левая клавиша/ Load (загрузить)/ выделить нужный тип линии в библиотеке линий/ OK/ Select linetype/ выделить нужный тип линии в окне/ OK)

Загрузка нужной толщины линии в слой осуществляется с помощью команд:

● (Lineweight +левая клавиша/ выделить нужную толщину линии в библиотеке/ OK)

Дополнительно можно установить для каждой линии цвет.

Заметим, что некоторые команды удобно выбирать из стандартной или других дополнительных панелей инструментов. Это такие команды, как, например, перемещение и вращение пользовательской систем координат (панель UCS), масштабирование в реальном масштабе времени (панель Zoom) и выбор вида (панель  View) и др.

Загрузить дополнительные панели инструментов можно с помощью команды: (View/ Toolbars).

Упражнение

1.Выполнить  твердотельное    моделирование детали.

2.Выполнить построение чертежа детали с необходимыми разрезами.

Рис. 3

Изометрическая проекция детали

При создании твердотельной модели, заданной на аксонометрическом чертеже сложной детали (рис. 3), процесс моделирования (разделения ее на простые твердотельные модели) проводится по изложенному ниже сценарию.  При этом деталь мысленно разделяется на две «основные» твердотельные модели – призмы и три «вспомогательные» твердотельные модели:  два цилиндра (один с горизонтальной осью, другой с вертикальной) и «Т» — образная призма.  «Вспомогательные»   модели служат для формирования полостей в детали.

Выбираемые модели могут быть различными [4] и зависят, как правило, от желания и квалификации исполнителя.

Предложенный ниже вариант  рассматривается как наиболее рациональный при обучении студентов. При этом особое внимание следует обратить на выбор положения начала координат и направления осей координат по отношению к элементам формируемой модели  на  каждом из  этапов моделирования.

Процесс выполнения чертежа начинаем с построения контура для создания основания детали методом «выдавливания». Это замкнутый контур в форме трапеции (рис. 4).

Рис. 4

Screen Menu/Draw 1/ Pline

Command: _pline

Specify start point: -70,0

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Close/ Halfwidth/Length/Undo/Width]: -50,30

Specify next point or [Arc/Close/ Halfwidth/Length/Undo/Width]:  50,30

Specify next point or [Arc/ Close/ Halfwidth/Length/Undo/Width]:  70,0

Specify next point or [Arc/Close/ Halfwidth/Length/Undo/Width]:  C

Command:

Для наглядности выбираем изображение  контура в изометрии (рис. 5).

Рис. 5

Устанавливаем контур в удобное для дальнейшей работы положение, вращая контур вокруг оси, параллельной оси «X» на 900.

Систему координат вращаем вокруг оси «X» на 900

(рис. 6).

Рис. 6

Screen Menu/ Modifi 2/

Rotate 3D

Command: _rotate

Current positive angle in UCS:  ANGDIR=counterclockwise  ANGBASE=0

Select objects: 1 found

Select objects:

Specify base point: _mid of

Specify rotation angle or [Refer.]: 90

Command:

Screen Menu/ Tools 2/

UCS / x

Command: _ucs

Current ucs name:  *NO NAME*

Enter an option [New/Move/orthoGraphic/Prev/Restore/ Save/Del/Apply/?/World] <World>: _x

Spec.rotat.angle about X axis <90>: 90

Создаем методом «выдавливания» твердотельную модель «основания» детали (рис. 7).

Рис. 7

Screen Menu/ Draw 2/

Solids/ Extrude

Command: _extrude

Current wire frame density: ISOLINES=4

Select objects: 1 found

Select objects:

Specify height of extrus.or [Path]:100

Specify angle of taper for extr.<0>: 0

Command:

Строим вспомогательную диагональ верхнего основания.  Переносим начало координат в среднюю точку верхней грани основания (используем привязку к средней точке вспомогательного отрезка – диагонали) (рис. 8).

Рис. 8

Screen Menu/ Tools 2/ UCS /

Origin

Command: _ucs

Current ucs name:  *NO NAME*

Enter an option [New/Move/orthoGraphic/Prev/Restore/  Save/Del/Apply/?/World] <World>: _o

Speci.ew origin point <0,0,0>: _mid of

Command:

Вращаем систему координат вокруг оси X на -90.

Screen Menu/ Tools 2/    UCS / x

Command: _ucs

Current ucs name:  *NO NAME*

Enter an option [New/Move/orthoGraphic/Prev/Restore/ Save/Del/Apply/?/  World] <World>: _x

Spec.rotat.angle about X axis <90>:-90

Command:

Строим замкнутый контур для формирования призмы методом «выдавливания». Призма  имеет квадратное сечение с размером диагонали  90 мм (рис. 9).

Screen Menu/Draw 1/ Pline

Command: _pline

Specify start point: -45,0

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Close/ Halfwidth/Length/Undo/Width]: 0,45

Рис. 9

Specify next point or [Arc/Close/ Halfwidth/Length/Undo/ Width]: 45,0

Specify next point or [Arc/Close/ Halfwidth/Length/Undo/Width]: 0,-45

Specify next point or [Arc/Close/ Halfwidth/Length/Undo/Width]: c

Command:

Создаем твердотельную модель призмы методом «выдавливания» (рис. 10).

Рис. 10

Screen Menu/ Draw 2/  Solids/ Extrude

Command: _extrude

Current wire frame density: ISOLINES=4

Select objects:  <Snap off> 1 found

Select objects: <Enter>

Specify height of extrus.or [Path]: 40

Specify angle of taper for

extrusion <0>: <Enter>

Command:

Объединяем созданные твердотельные модели при помощи булевой операции «объединение».

Переносим начало коорди- нат в среднюю точку верхней грани призмы (используем привязку к средней точке вспомогательного отрезка – диагонали)(рис. 11).

Рис. 11

Screen Menu/ Modify2/ Union

Command: _union

Select objects: Specify opposite corner: 2 found  Select objects: <Enter>

Command:

Screen Menu/ Tools 2/ UCS /

Origin

Command: _ucs

Current ucs name:  *NO NAME*

Enter an option [New/Move/orthoGraphic/ Prev/Restore/ Save/Del/Apply/?/World] <World>: _o

Speci.ew origin point <0,0,0>: _mid of

Command:

Строим замкнутый контур (окружность D = 50 мм) для «выдавливания» цилиндра (рис. 12).

Рис. 12

Screen Menu/ Draw 1/

Circle/CenRad

Command: _circle

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: _mid of

Specify radius of circle or        [Diameter]: 25  (Стереть вспомогательную диагональ).

Command:

Создаем «твердотельную»  модель вертикального цилиндра методом «выдавливания» (рис. 13).

Рис. 13

Screen Menu/ Draw 2/    Solids/ Extrude

Command: _extrude

Current wire frame density: ISOLINES=4

Select objects: 1 found

Select objects:

Specify height of extrus.or[Path]: -70

Specify angle of tap.for extrusion <0>: <Enter>

Command

Вычитаем  твердотельную модель вертикального цилиндра из модели детали (рис. 14).

Рис. 14

Screen Menu/ Modify 2/

Subtract

Command: _subtract Select solids and regions to subtract from ..

Select objects: 1 found

Select objects: <Enter>

Select solids and regions to subtract.

Select objects: 1 found

Select objects: <Enter>

Command:

Переносим начало координат в среднюю точку боковой стороны нижней грани основания детали.

Вращаем систему координат сначала вокруг оси «Y» на  -900, а затем вокруг оси «Z» на  900, (рис. 15).

Screen Menu/ Tools 2/ UCS /

Origin

Command: _ucs

Current ucs name:  *NO NAME*

Enter an option [New/Move/orthoGraphic/ Prev/Restore/ Save/Del/Apply/?/World] <World>: _o

Speci.ew origin point <0,0,0>: _mid of

Command:

Screen Menu/ Tools 2/    UCS / x

Command: _ucs

Current ucs name:  *NO NAME*

Enter an option[New/Move/orthoGraphic/ Prev/Restore/ Save/Del/Apply/?/World] <World>: _x

Specify rotation angle about X axis <90>: 90

Рис. 15

Command:

Screen Menu/ Tools 2/    UCS / y

Command: _ucs

Current ucs name:  *NO NAME*

Enter an option[New/Move/orthoGraphic/ Prev/Restore/ Save/Del/Apply/?/World] <World>: _y

Specify rotation angle about Y axis <90>: -90

Command:

Строим замкнутый контур для формирования паза в нижней части детали.  Паз имеет вид буквы «Т»    (рис. 16).

Рис. 16

Screen Menu/Draw 1/ Pline

Command: _pline

Specify start point: -20,0

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Close/ Halfwidth/Length/Undo/Width]: -20,10

Specify next point or [Arc/Close/ Halfwidth/Length/Undo/Width]: -30,10

Specify next point or [Arc/Close/ Halfwidth/Length/Undo/Width]: -30,20

Specify next point or [Arc/Close/ Halfwidth/Length/Undo/Width]: 30,20

Specify next point or [Arc/Close/ Halfwidth/Length/Undo/Width]: 30,10

Specify next point or [Arc/Close/ Halfwidth/Length/Undo/Width]: 20,10

Specify next point or [Arc/Close/ Halfwidth/Length/Undo/Width]: 20,0

Specify next point or [Arc/Close/ Halfwidth/Length/Select objects: c

Command:

Создаем твердотельную модель вспомогательной призмы для формирования паза    методом «выдавливания»   (рис. 17).

Screen Menu/ Draw2/ Solids/ Extrude

Command: _extrude

Current wire frame density: ISOLINES=4

Select objects: 1 found

Select objects: <Enter>

Specify height of extrus.or[Path]:-140

Specify angle of taper for extrusion <0>: <Enter>

Command:

Рис. 17

Вычитаем твердотельную модель призмы, формирующую нижний паз, из построенной ранее модели детали    (рис. 18).

Рис. 18

Screen Menu/ Modify 2/

Subtract

Command: _subtract

Select solids and regions to subtract from ..  Select objects: 1 found

Select objects: <Enter>

Select solids and regions to subtract.

Select objects: 1 found

Select objects: <Enter>

Command:

Переносим начало координат в среднюю точку бокового ребра верхней призмы детали (в начальную точку оси горизонтального цилиндра. «Здесь цилиндр условно показан, хотя его построение описано дальше»)   (рис. 19).

Рис. 19

Screen Menu/ Tools 2/ UCS /

Origin

Command: _ucs

Current ucs name:  *NO NAME*

Enter an option New/Move/orthoG./Prev/ Restore/Save/Del/Apply/?/World] <World>: _o

Specify new orig.point <0,0,0>:_mid of

Command:

Строим контур (окружн. D=20 мм) для «выдавливания»  горизонтального цилиндра (рис. 20).

Рис. 20

Screen Menu/Draw 1/

Circle/ Cen Rad

Command: _circle

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: _mid of

Specify radius of circle or        [Diameter]: 25  <Enter>

Command:

Создаем твердотельную модель горизонтального цилиндра  методом «выдавливания» (рис. 21).

Screen Menu/ Draw2/ Solids/ Extrude

Command: _extrude

Current wire frame density: ISOLINES=4

Select objects: 1 found

Select objects: <Enter>

Specify height of extrusi.or [Path]:90

Specify angle of taper for extrusion <0>: <Enter>

Рис. 21

Command:

Вычитаем твердотельную модель горизонтального цилиндра из модели детали (рис. 22).

Рис. 22

Screen Menu/ Modify 2/

Subtract

Command: _subtract

Select solids and regions to

subtract from ..

Select objects: 1 found

Select objects: <Enter>

Select solids and reg. to subtract ..

Select objects: 1 found

Select objects: <Enter>

Command:

Выбираем вид, соответствующий главному изображению детали.

Устанавливаем начало координат в середину верхнего основания детали (используя привязку к вспомогательной точке заданной предварительно) (рис. 23).

View/ 3D Views / Front

Draw/ Point/ Single point

Command: _point

Current point modes:  PDMODE=98  PDSIZE=0.0000

Specify a point: _cen of

Command:

Рис. 23

Screen Menu/ Tools 2/ UCS /

Origin

Command: _ucs

Current ucs name:  *NO NAME*

Enter an option [New/Move/ orthoGraphic/Prev/Restore/Save/Del/Apply/?/

World] <World>: _o

Specify new orig.point <0,0,0>:_nod of

Command:

Выполнение чертежа

детали

Выполнение чертежа детали с разрезами (фронтальным, горизонтальным и профильным) выполняется по двум методикам:

1 –я методика

- Для выполнения разрезов

используется опция  (Section) команды (Solview), которая переводится на русский язык  как «Сечение».

2.Чтобы получить половинные разрезы, соединяют половины разрезов с половинами видов. При этом используется возможность изменять размеры окон плавающих экранов в режиме листа по своему усмотрению.

При этом выполняется построение чертежа в шести изображениях:

а) три вида (спереди, сверху и слева);

б) три разреза (фронтальный, горизонтальный и профильный).

Затем каждое из изображений «урезается» рамкой плавающего экрана наполовину (до оси симметрии) (в режиме листа!).

После проделанной подготовки при помощи команды «перемещение» (Command: move) объединяются каждая из перечисленных ниже пар изображений:

- Половина вида спереди и половина фронтального разреза;

- Половина вида сверху и половина горизонтального разреза;

- Половина вида слева и половина профильного разреза.

Процесс объединения

- Включить режим «листа»;

- При помощи курсора (левой клавишей мышки) выделить рамку половины фронтального разреза;

- Курсор поместить на свободное поле экрана и нажать правую клавишу мышки.

- В появившемся контекстном меню выбрать команду «перемещение» (Command: move) и, используя какую либо из «привязок», переместить выбранную половину фронтального разреза до точного совмещения с половиной вида спереди.

- Подобным же образом объединить оставшиеся две пары изображений:

А) Половину вида сверху и половину горизонтального разреза;

Б) Половину вида слева и половину профильного разреза.

Примечание

Для более точного совмещения изображений необходимо в специально созданном слое (с именем  Point) задать объект «точка» на оси симметрии детали. При этом точки рекомендуется задавать яркими цветами для лучшей их идентификации.

Перед началом задания точек надо задать стиль точки.

Format/Point Style

Точки задают с помощью команды ― «одиночная точка».

Draw/ Point/ Single point

Привязка к точке выполняется по индексу  <Nod>

Command: _solview

Screen Menu/ Draw 2/

Solview

Первым выполняется вид  спереди (в направлении перпендикулярном плоскости координат «XY») (рис. 24).

Рис. 24

Command: _solview Regenerating layout.

Regenerating model.

Enter an option [Ucs/Ortho/Auxiliary/ Section]: U   <Enter>

«Выбор системы координат»

Enter an option[Named/World/?/Current] <Current>:    <Enter>

«Выбрана текущая, выбранная нами на модели,  система координат»

Enter view scale <1>: 0.5 «Масштаб»

Specify view center: указать место вида спереди на экране    <Enter>

Specify first corner of viewport:

указать верхний левый угол рамки

Specify opposite corner of viewport: указать нижний правый угол рамки

Enter view name:   front  <Enter>

«имя вида спереди»

UCSVIEW= 1 UCS will be saved with view

Enter an option [Ucs/Ortho/Auxiliary/ Section]: O Включаем режим «Ortho».   Используем «привязку» к середине левой стороны рамки.

Specify side of viewport to project:

Specify view center: указать место вида слева на экране    <Enter>

Specify view center <specify viewport>:  <Enter>

Specify first corner of viewport:

указать верхний левый угол рамки

Specify opposite corner of viewport: указать нижний правый угол рамки

Enter view name: top  <Enter>

«имя вида сверху»

UCSVIEW= 1 UCS will be saved with view

Enter an option [Ucs/Ortho/Auxiliary/ Section]: O Включаем режим «Ortho».   Используем «привязку» к середине верхней стороны рамки.

Specify side of viewport to project:

Specify view center: указать место вида сверху на экране   <Enter>

Specify view center <specify viewport>:  <Enter>

Specify first corner of viewport: указать верхний левый угол рамки

Specify opposite corner of viewport:

Enter view name: left  <Enter>

«имя вида слева»

UCSVIEW= 1 UCS will be saved with view

Enter an option [Ucs/Ortho/Auxiliary/ Section]: S  <Enter>

Примечание:

Выбрав опцию S (Section), мы начинаем строить (создавать) разрезы.

Плоскости разрезов – <проецирующие> плоскости.

Для задания плоскостей желательно использовать «привязки» к шагу сетки (следует предварительно включить сетку и привязку к шагу сетки). Желательно также базировать плоскости предполагаемых разрезов по сетке. Шаг сетки и шаг привязки предпочтительно установить одинаковыми.

Особое примечание !

При выполнении разрезов задание плоскости разрезов требует особого внимания и рассматривается автором в специальных методических указаниях с таким же названием с индексом приложение.

Обязательно познакомьтесь с эти приложением!

Command:  <Snap on>

Command:  <Grid on>

(нажать первую и вторую кнопки в «строке состояния»!).

Последовательно строим:

А) фронтальный разрез;

Б) горизонтальный разрез;

В) профильный разрез.

А) Фронтальный разрез

(плоскость разреза (две точки)_  задают на виде сверху)

Specify first point of cutting plane:

указать с помощью привязок первую точку в плоскости фронтального разреза (использована «привязка» к шагу сетки)

Specify second point of cutting plane:

указать с помощью привязок вторую точку в плоскости фронтального разреза (использована «привязка» к шагу сетки)

Specify side to view from: указать направление взгляда на плоскость фронтального разреза (щелкнуть мышкой снизу от линии, заданной плоскости разреза)

Enter view scale <0.5>:   <Enter>

(подтверждение выбранного масштаба изображения «0.5»)

Specify view center: указать место создания фронтального разреза на экране   <Enter>

Specify first corner of viewport: указать верхний левый угол рамки

Specify opposite corner of viewport: указать нижний правый угол рамки

Enter view name: Section frontale

«имя фронтального разреза»

UCSVIEW= 1 UCS will be saved with view

Enter an option [Ucs/Ortho/Auxiliary/ Section]:  S  <Enter>

Б) Горизонтальный разрез

(плоскость разреза (две точки)_ задают на виде спереди)

Specify first point of cutting plane:

указать с помощью привязок первую точку в плоскости горизонтального разреза (использована «привязка» к шагу сетки)

Specify second point of cutting plane:

указать с помощью привязок вторую точку в плоскости фронтального разреза (использована «привязка» к шагу сетки)

Specify side to view from: указать направление взгляда на плоскость горизонтального разреза (щелкнуть мышкой выше линии, заданной плоскости разреза)

Enter view scale <0.5>:   <Enter>

(подтверждение выбранного масштаба)

изображения «0.5»)

Specify view center: указать место создания горизонтального разреза на экране   <Enter>

Specify first corner of viewport: указать верхний левый угол рамки

Specify opposite corner of viewport: указать нижний правый угол рамки

Enter view name: Section horizontale

«имя горизонтального разреза»

UCSVIEW= 1 UCS will be saved with view

Enter an option [Ucs/Ortho/Auxiliary/ Section]:  S  <Enter>

В) Профильный разрез

(плоскость разреза (две точки)_  задают на виде спереди)

Specify first point of cutting plane:

указать с помощью привязок первую точку в плоскости профильного разреза (использована «привязка» к шагу сетки)

Specify second point of cutting plane:

указать с помощью привязок вторую точку в плоскости профильного разреза (использована «привязка» к шагу сетки)

Specify side to view from: указать направление взгляда на плоскость профильного разреза (щелкнуть мышкой слева от линии, заданной плоскости разреза)

Enter view scale <0.5>:   <Enter>

(подтверждение выбранного масштаба изображения «0.5»)

Specify view center: указать место создания профильного разреза на экране   <Enter>

Specify first corner of viewport: указать верхний левый угол рамки

Specify opposite corner of viewport: указать нижний правый угол рамки

Enter view name: Section profile

«имя профильного разреза»

UCSVIEW= 1 UCS will be saved with view

Enter an option [Ucs/Ortho/Auxiliary/ Section]:   <Enter>

Command:

Заменяем пространственное представление на плоское на всех изображениях.

Screen Menu/ Draw 2/

Soldraw

Command: _soldraw

Select viewports to draw..

Выделяем рамки всех изображений

<Enter>

Select objects: 1 found

Select objects: 1 found, 2 total

Select objects: 1 found, 3 total

Select objects: 1 found, 4 total

Select objects: 1 found, 5 total

Select objects: 1 found, 6 total

Select objects:

One solid selected.

One solid selected.

One solid selected.

One solid selected.

One solid selected.

One solid selected.

Command:

Строим необходимые оси симметрии на всех изображениях (см. рис. 24).

Для построения осей необходимо создать новый слой, в котором нужно выбрать соответствующий тип линии и ее толщину.

Положение осей нужно установить с помощью соответствующих привязок (см. упражнения, приведенные в работах [1,2,3,4]).

Ставим размеры на чертеже (см. рис. 24).

При простановке размеров необходимо включить все привязки!

Command:

Сначала ставим линейные размеры.

Command: _dimlinear

Specify first extension line origin or <select object>:

Specify second extension line origin:

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/

Vertical/Rotated]:

Dimension text = 90

Command:

Command: _dimlinear

Specify first extension line origin or <select object>:

Specify second extension line origin:

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/

Vertical/Rotated]:

Dimension text = 70

Command:

Command: _dimlinear

Specify first extension line origin or <select object>:

Specify second extension line origin:

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/

Vertical/Rotated]:

Dimension text = 140

Command:

Command: _dimlinear

Specify first extension line origin or <select object>:

Specify second extension line origin:

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]:

Dimension text = 90

Command:

Command: _dimlinear

Specify first extension line origin or <select object>:

Specify second extension line origin:

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/

Vertical/Rotated]:

Dimension text = 100

Command:

Command: _dimlinear

Specify first extension line origin or <select object>:

Specify second extension line origin:

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/

Vertical/Rotated]:

Dimension text = 40

Command:

Command: _dimlinear

Specify first extension line origin or <select object>:

Specify second extension line origin:

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/

Vertical/Rotated]:

Dimension text = 60

Command:

Command: _dimlinear

Specify first extension line origin or <select object>:

Specify second extension line origin:

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/

Vertical/Rotated]:

Dimension text = 20

Command:

Command: _dimlinear

Specify first extension line origin or <select object>:

Specify second extension line origin:

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/

Vertical/Rotated]:

Dimension text = 10

Command:

Command: _dimlinear

Specify first extension line origin or <select object>:

Specify second extension line origin:

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/

Vertical/Rotated]:

Dimension text = 30

Command:

Ставим размеры диаметров

Command: _dimdiameter

Select arc or circle:

Object selected is not a circle or arc.

Select arc or circle:

Dimension text = Ø50

Specify dimension line

location or [Mtext/Text/Angle]:

Command

Command: _dimdiameter

Select arc or circle:

Dimension text =  Ø20

Specify dimension line

location or [Mtext/Text/Angle]:

Command:

Записываем результат выполненной работы.

Command: _saveas

2 –я методика

Для выполнения разрезов создается группа «твердотельных» моделей (три модели),каждая из которых служит для создания того или иного изображения на чертеже (рис. 25).

Рис. 25

Модель (№1) имеет вырез (четверть) и служит для создания главного изображения (совмещенных половины вида спереди с половиной фронтального разреза.

Модель (№2) имеет вырез (четверть) и служит для создания горизонтального разреза (совмещенных половины вида сверху с половиной горизонтального разреза.

Модель (№3) имеет вырез (четверть) и служит для создания профильного разреза (совмещенных половины вида слева  с половиной профильного разреза).

Кроме того, модель (№3) может служить для  создания аксонометрической (изометричекой) проекции с вырезом   (рис. 26).

В каждой из трех моделей введена точка на оси   симметрии,  которая  служит для выполнения «привязки» для точного совмещения моделей при выполнении чертежа на листе при помощи команды (solview).

Рис. 26

Модели необходимо разместить так, как показано на  рис. 27.

Рис. 27

Чертеж детали выполняется, как и в первой методике, с использованием команды solview.

Command: _solview

Screen Menu/ Draw2/ Solview

Выполняется одно изображение (в направлении перпендикулярном плоскости координат «XY»)  (рис. 28).

Рис. 28

Command: _solview Regenerat. layout.

Regenerating model.

Enter an option [Ucs/Ortho/ Auxiliary/ Section]: U   <Enter>

«Выбор системы координат»

Enter an option[Named/World/?/ Current] <Current>:    <Enter>

«Выбрана текущая, выбранная нами на модели,  система координат»

Enter view scale <1>: <Enter>

«Масштаб»

Specify view center: указать место вида  на экране    <Enter>

Specify first corner of viewport:

указать верхний левый угол рамки

Specify opposite corner of viewport: указать нижний правый угол рамки Enter view name:  view (вид)   <Enter>

Так как мы имеем три модели и каждая выполнена с соответствующим «вырезом» (см. рис. 24), то мы получаем сразу три изображения (половина вида спереди совмещена с половиной фронтального разреза; половина вида сверху совмещена с половиной горизонтального разреза; половина вида слева совмещена с половиной профильного разреза).

Command:

Примечание:

На видах спереди и слева показаны ребра призмы, совпадающие с осями симметрии. Их следует добавить на «листе» и дополнить изображения местными разрезами.

Заменяем  пространственное представление плоским.

Screen Menu/ Draw 2/

Soldraw

Command: _soldraw

Select viewports to draw..

Выделяем рамку изображения

<Enter>

Select objects: 1 found

Select objects:

One solid selected.

Command:

Ставим размеры на чертеже (см. рис. 28).

Библиографический список

1. Миронов Б.Г.,   Миронова Р.С.,  Пяткина Д.А., Пузиков А.А. Сборник заданий по инженерной графике. М.:  Высшая школа,2004.

2. Пяткина Д.А. Компьютерное моделирование геометрических тел в графическом пакете AutoCAD 2002. Методические указания по курсу «Инженерная и машинная графика». МГИЭМ, Москва, 2003.

3. Пяткина Д.А. Компьютерное твердотельное моделирование в графическом пакете AutoCAD 2002. Методические указания по курсу «Инженерная и машинная графика». МГИЭМ, Москва, 2003.

4. Миронов Б.Г.,  Миронова Р.С. ,Пяткина Д.А.,   Пузиков А.А. Инженерная и компьютерная графика. М.:  Высшая школа,2004.

5. Романычева Э.Т., Соколова Е.Ю. Компьютерная технология инженерной графики в среде AutoCAD-2002 М.: изд-во ДМК,2003.654 стр.

Учебное издание

КОМПЬЮТЕРНОЕ ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ, ОГРАНИЧЕННЫХ КРИВОЛИНЕНЙНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ И ПЛОСКОСТЯМИ, В ГРАФИЧЕСКОМ ПАКЕТЕ AutoCAD 2004.

Тема - РАЗРЕЗЫ

Составители:

ПУЗИКОВ Анатолий Александрович

ПЯТКИНА Дарья Анатольевна

Редактор  С.П. Клышинская

Технический редактор  О.Г. Завьялова

Подписано в печать  26.05.04.   Формат 60x84/16.

Бумага офсетная № 2. Ризография. Усл.печ.л.1,5.

Уч.-изд.л. 1,3. Изд.№ 34. Тираж 75 экз. Заказ 133.  Бесплатно.

Московский государственный институт электроники и математики.

109028, Москва, Б.Трёхсвятительский пер., 3/12.

Отдел оперативной полиграфии  Московского государственного института электроники и математики,

113054, Москва, ул. М. Пионерская, 12.