Графическая работа "Геометрическое тело"

Решение задач на построение третьей проекции геометрического тела по двум данным является основным упражнением по составлению и чтению чертежей. Для успешного решения этой задачи следует хорошо усвоить построение третьей проекции по двум данным точкам, отрезка прямой общего и частного положения, различных плоских фигур и простейших геометрических тел: прямых призмы и цилиндра (рис. 4а, б), пирамиды (рис. 4в), конуса вращения (рис. 4г), шара (рис. 4д), а также построение точки на поверхности.

Главный

меридиан

Экватор

Рисунок 4 Примеры построения третьего вида точки, лежащей на поверхности различных геометрических тел

Перед выполнением этой работы необходимо прочитать чертеж геометрического тела, заданного двумя изображениями. В процессе чтения чертежа нужно ясно представить себе геометрические формы изображаемого тела, уметь мысленно расчленить это тело на элементарные графические поверхности и представить, как будут изображаться они на третьем изображении.

Графическая работа № 1 содержит задание на построение по двум заданным изображениям геометрических тел, имеющих различные вырезы и окна, третьего, а также построение сечений и разрезов.

1. Выполнение работы начинается с выбора масштаба изображения, для чего следует установить габаритные размеры заданного изображения. Затем по этим размерам можно вырезать из обычной бумаги прямоугольники, которые позволяют рационально заполнить отведенную часть формата (рис. 1). При расположении изображений следует предусмотреть место для нанесения размеров, для чего между изображениями, а также между изображениями и рамкой чертежа необходимо оставить поле шириной примерно 30 мм (рис. 1). Площадь под сечение следует взять не более площади, отводимой под основное изображение (вид спереди), а под аксонометрическое изображение – в полтора раза больше.

2. После компоновки намечают положение осей симметрии для каждого вида и приступают к построению в выбранном масштабе заданных изображений (рис. 5). В случае необходимости (см. 2, п. 1, а) следует достроить вид сверху, а затем приступить к построению третьего изображения. Методика построения третьего изображения по двум заданным с достроением вида сверху, а также построение натурального вида сечения подробно изложены в методической разработке к заданию № 2 [10].

3. Выполнение необходимых разрезов. Детали машин, механизмов и т.д. имеют сложную не только внешнюю, но и внутреннюю форму – в виде различных отверстий, проточек, канавок, выемок и т.п. Указание внутреннего контура линиями невидимого контура делает чертеж неясным и неудобным для чтения. Для  выяснения внутреннего контура технических

Рисунок 5. Пример выполнения графической работы "Тело геометрическое"

деталей пользуются разрезами и сечениями. При выполнении разреза или сечения деталь рассекают мнимой плоскостью и удаляют часть ее, находящуюся между наблюдателем и секущей плоскостью. На разрезе показывают то, что получается в секущей плоскости и что расположено за ней.

На сечении показывают только то, что получается непосредственно в секущей плоскости. Все разрезы и сечения выполняют в соответствии с [11].

Вид разреза в каждом конкретном случае выбирается самостоятельно. Рассмотрим в качестве примера выполнение необходимых разрезов предмета, изображенного на рис. 5. Для выяснения внутреннего контура геометрического тела на виде спереди рассекаем его фронтальной плоскостью А, мысленно удаляем часть предмета, расположенную между секущей плоскостью и наблюдателем, и изображаем все то, что видим после удаления части предмета.

Если изображение предмета является симметричным, то выполняется неполный разрез, т.е. совмещают половину вида с половиной разреза. Разрез располагают справа от оси симметрии, если ось вертикальная, и ниже оси, если ось горизонтальная. Половину разреза и половину вида на изображении разделяют осевой линией.

В тех случаях, когда ось симметрии совпадает с проекцией конструктивного элемента предмета (ребра гранной поверхности), часть вида и часть разреза разделяют тонкой волнистой линией. При этом, если ребро расположено на внешней поверхности, волнистую линию проводят справа от оси симметрии и, наоборот, если ребро расположено на внутренней поверхности, волнистую линию проводят слева от оси симметрии.

Простые разрезы (деталь рассекается одной мнимой плоскостью) следует обозначать, если секущая плоскость не совпадает с плоскостью симметрии детали – разрез А-А (рис. 5). Простые разрезы не обозначают, если секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии предмета, а разрез помещен непосредственно на месте соответствующего вида. Независимо от расположения линии сечения разреза следует обязательно обозначать, если они расположены не на месте основных видов.

Линия сечения обозначается разомкнутой линией с длиной штрихов 8-20 мм, которые не должны пересекать контура детали. Направление проецирования, принятое при образовании разреза, отмечают тонкой линией со стрелкой, перпендикулярной линии сечения и упирающейся в штрихи на расстоянии 2-3 мм от наружного конца штриха.

Таким образом, на месте вида спереди дано совмещение части вида с простым фронтальным разрезом.

На месте вида слева размещен полный профильный разрез (изображение не имеет оси симметрии). Этот разрез не обозначается, т.к. секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии детали.

4. Для ясного представления формы предмета, изображенного в ортогональных проекциях, требуется большой опыт чтения чертежей. Поэтому в целях уяснения сложных технических деталей применяются их наглядные изображения на одну плоскость. Широкое распространение наглядные изображения получили в настоящее время, так как все большее внимание уделяется вопросам эстетики промышленных форм, внешнего вида изделий машиностроительной промышленности.

Для наглядного изображения предмета применяют аксонометрические проекции. Чаще всего пользуются двумя видами прямоугольных аксонометрических проекций – изометрической и диметрической.

Наглядные изображения позволяют судить о внешнем виде проектируемых объектов и помогают конструктору решить наиболее сложные вопросы создания рациональной конструкции.

Аксонометрическую проекцию предмета строят по комплексному чертежу этого предмета, который предварительно относится к натуральной системе координат, т.е. на комплексном чертеже наносят проекции координатных осей – x, y, z (рис. 5).

Аксонометрической проекцией окружности в прямоугольных изометрии и диметрии является эллипс. Окружности могут располагаться в различных координатных плоскостях или в плоскостях им параллельных. На рис. 7 показаны направления осей эллипсов в зависимости от расположения окружности для указанных аксонометрических проекций.

Аксонометрическое изображение строят с вырезом двумя координатными плоскостями.

Рассмотрим порядок построения прямоугольной изометрической проекции предмета, изображенного на рис. 5. Коэффициенты искажения по осям x, y, z приняты равными 1.

На свободном поле чертежа (рис. 6а) намечаем направления аксонометрических осей. Построение аксонометрии начинаем с нижнего основания пирамиды, представляющего собой треугольник. Для построения передней вершины, лежащей на координатной оси "Y", замеряем ординату ее и откладываем на аксонометрической оси "Y". Чтобы построить сторону основания, противолежащую этой вершине, замеряем на комплексном чертеже ординату середины стороны и откладываем ее на аксонометрической оси "Y" в противоположную сторону от начала координат. Через полученную точку проводим прямую параллельно оси "X" и откладываем на ней по обе стороны от оси "Y" отрезки, равные половине длины стороны основания. Вершины основания соединяем отрезками прямых.

Рисунок 6. Последовательность построения аксонометрического изображения

Для построения верхнего основания пирамиды замеряем ее высоту (H = 62 мм) и откладываем ее на оси "Z". Через полученную точку проводим направление аксонометрических осей и строим верхнее основание в той же последовательности, что и нижнее. Вершины верхнего и нижнего основания

Рисунок  7. Изображение окружности, расположенной в различных координатных плоскостях прямоугольной изометрии (а) и прямоугольной диметрии (б).

соединяем отрезками прямых. Затем на высотах оснований призматического выреза (14 и 40 мм) (рис. 6б) строим еще два треугольника, размеры которых берем на виде сверху – линии h1 и h2. В них проводим линии на расстоянии, равном ширине призматического выреза, параллельно аксонометрической оси "Y".

После этого строим основания цилиндрического отверстия, которые изобразятся на виде эллипсов. Верхнее и нижнее основания совпадают с верхнем и нижнем основаниями пирамиды. Такие же эллипсы строим на высотах 14 и 40 мм. Отмечаем точки пересечения ребер призматического отверстия с поверхностью пирамиды и цилиндра (на рис. бб обозначены не все точки, т.к. геометрическое тело симметрично относительно координатной плоскости YОZ). Затем соединяем точки между собой, исходя из принадлежности их одной и той же грани пирамиды и в то же время одной и той же грани призматического отверстия. После этого строим вырез по координатным плоскостям XOZ и YOZ (рис. 6в) (вырезанная часть геометрического тела на рисунке не показана). Построение аксонометрического чертежа заканчивается удалением вспомогательных линий невидимого контура, нанесением штриховки на проекциях сечений и окончательной обводкой (рис. 6г). Над аксонометрическим изображением шрифтом № 7 указывается масштаб изображения, а на самом чертеже тонкими линиями – направление аксонометрических осей.

Линии штриховки сечений при построении аксонометрических проекций с разрезами наносят параллельно одной из диагоналей проекций квадратов, лежащих в соответствующих координатных плоскостях, стороны которых параллельны аксонометрическим осям (рис 8).